ПАМЯТКА АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

За прошедший период 2014 года на территории Новосибирской области произошло 356 пожаров в автомобилях. Наиболее часто повторяющиеся причины пожаров: неисправность электрооборудования и топливной системы; неосторожное обращение с огнем при курении.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Только повышенная ответственность каждого владельца индивидуального транспортного средства за соблюдением правил пожарной безопасности собственного гаража и автомобиля исключает возможность возникновения загорания и пожара. Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны проводиться при заглушенном двигателе и выключенном зажигании.  Для освещения мест и участков работы необходимо пользоваться переносными лампами напряжением не более 12 вольт. Перегоревший предохранитель можно заменить только после устранения причины короткого замыкания. Во время перезарядки аккумуляторной батареи происходит выделение свободного водорода. Смесь водорода с кислородом воздуха образует взрывоопасную концентрацию. По этому в местах подзарядки аккумуляторов запрещается пользоваться открытым огнем. Зажимы на клеммы аккумулятора должны обеспечивать надежный контакт. Наличие огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнетушитель должен быть надежным и исправным.                                                                                                                                              ЕСЛИ ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЗАГОРЕЛСЯ?                                                                                                                                                                          Будьте  внимательны, пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой пластмассы в кабине, появление дыма из-под капота - все это факторы, предшествующие загоранию и пожару. При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем,  подавайте огнетушащее вещество в направлении от края к центру очага. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его -

желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направьте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, залейте водой. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не должно быть людей. В ожидании пожарных, поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся и на них или откатите их с помощью прохожих и водителей.

БЕРЕГИТЕ ВАШ АВТОМОБИЛЬ!

Всегда имейте с собой в машине огнетушитель, держите его в легко доступном для себя месте. При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и т.д.) необходимо сообщить по телефону 01 или с мобильного 112 (назовите адрес возникновения пожара и свой Ф.И.О,) Как показала практика наиболее эффективными, при тушении загораний в автомобилях, являются углекислотные огнетушители.

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Новосибирской области